| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΕΡΓΟ: | «Προμήθεια και μεταφορά χωμάτων και χαλικιών» |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 59.969,88 € (μαζί με ΦΠΑ 23%) |
| K.A. 02.30.6662.03 (Προμήθεια και μεταφορά χωμάτων και χαλικιών) | ΠΙΣΤΩΣΗ : | 60.000,00 € (μαζί με ΦΠΑ 23%) |
| Α.Μ. 3 / 2016 CPV : 14212000-0, 14212410-7 | ΧΡΗΣΗ: | 2016 |

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΛΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ 1 - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Άρθρο 1ο  Προμήθεια και μεταφορά φυτικής γης

Προμήθεια και μεταφορά φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η φυτική γη θα είναι γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm),  εύθρυπτη και κατά το δυνατόν απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm, μπάζα, απορρίμματα και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. Γενικά προτιμώνται εδαφικά υλικά αργιλοαμμώδους σύστασης.

Κριτήριο καταλληλότητας της χρήσης επιφανειακού εδάφους ως φυτική γη, είναι η ύπαρξη φυσικής βλάστησης στο έδαφος προ της εκσκαφής.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά του υλικού σε προκαθορισμένο από τη μελέτη χώρο και δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ		(Ολογράφως):  Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς):   5,50

ΟΜΑΔΑ 2 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Άρθρο 1ο  Προμήθεια και μεταφορά  θραυστού υλικού οδοστρωσίας (αμμοχάλικο)

Προμήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm θραυστά προϊόντα λατομείου, μέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος (διερχομένου από το κόσκινο Νο 40) 35% και με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6.

Στην τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ), συμπεριλαμβάνονται:

- Η προμήθεια του υλικού

- Η μεταφορά του επί τόπου του έργου  από οποιαδήποτε απόσταση,

- Οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτικινήτου.

Τιμή ανά τόνο κοκκώδους υλικού (tn).

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):   Επτά ευρώ

(Αριθμητικώς):  7,00

Άρθρο 2ο  Προμήθεια και μεταφορά  θραυστού υλικού οδοστρωσίας

Προμήθεια από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009).

Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι καθαρά, σκληρά, υγιή και ανθεκτικά. Να είναι απαλλαγμένα από φυτικές ή άλλες πάσης φύσεως ξένες προσμίξεις, όπως χώματα, σβώλους αργίλου κλπ., καθώς και από επικαλύψεις οιασδήποτε φύσεως (ιδιαίτερα αργιλούχα). Επίσης τα αδρανή υλικά δεν πρέπει να περιέχουν πλακοειδή, αποσαθρωμένα, εύθρυπτα ή σχιστολιθικά τεμάχια.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά του υλικού σε προκαθορισμένο από τη μελέτη χώρο και δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τιμή ανά τόνο κοκκώδους υλικού (tn).

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):   Επτά ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς):  7,60

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλεξάνδρεια    15/02/2016    	              	       Αλεξάνδρεια  15/02/2016

η Συντάξασα       				          O Προϊστάμενoς Δ.Τ.Υ

Ζαχαρούλα Μακρή                                                       Καραβασίλης Χρήστος

Πολιτικός  Μηχανικός                                                 Αγρ. & Τοπογρ.  Μηχανικός