| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 49 / 16 | “ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι χημικές τουαλέτες είναι κλειστού τύπου. Η λειτουργία τους συνοψίζεται στα εξής:

Μετά τη χρήση της τουαλέτας τα ακάθαρτα οδηγούνται με τη χρήση ποδοαντλίας στη δεξαμενή λυμάτων. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η απόλυτη υγιεινή καθαριότητα στο χρήστη και διασφαλίζονται υψηλά επίπεδα υγιεινής στον χώρο της χημικής τουαλέτας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

Η χημική τουαλέτα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά σε χαμηλές θερμοκρασίες, σε κακώσεις και βανδαλισμούς.

Το εσωτερικό της καμπίνας είναι κατασκευασμένο από υλικά μη πορώδη έτσι ώστε να είναι εφικτός ο γρήγορος καθαρισμός και η απολύμανση. Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό.

Η οροφή είναι κατασκευασμένη από διαυγές ή ημιδιαφανές υλικό ώστε να επιτρέπεται ο φυσικός φωτισμός. Τα χρώματα των τοιχωμάτων δεν αλλοιώνονται με τον καιρό.

Τα χρώματα δεν αλλοιώνονται ακόμα και σε μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εξωτερικές διαστάσεις να είναι 1,20 Χ 1,20 Χ 2,30 m (ΠΧΜΧΥ). Η εργονομία και το βάρος της τουαλέτας επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση της.

Ο όγκος της επιτρέπει την άνετη τοποθέτηση της σε οποιαδήποτε από τις καθορισμένες περιοχές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΚΑΝΗΣ

Η λεκάνη θα είναι κλειστού τύπου.Υπάρχει χαρτί υγείας σε θήκη.

Ο σχεδιασμός της τουαλέτας επιτρέπει τον μέγιστο αριθμό πλήρων χρήσεων και την εκμετάλλευση όλης της χωρητικότητας της δεξαμενής λυμάτων.

Η δεξαμενή λυμάτων έχει εργονομικό σχεδιασμό και κατασκευή ώστε να επιτρέπεται ο εύκολος καθαρισμός της, διαθέτει σύστημα εξαερισμού (που καταλήγει εκτός καμπίνας) και περιέχει το απαραίτητο χημικό υγρό για την εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών και που εξασφαλίζει την απολύμανση.

Για την τοποθέτηση της τουαλέτας δεν επιτρέπεται δίκτυο αποχέτευσης και παροχής νερού.

Στην καμπίνα της τουαλέτας υπάρχουν επαρκή ανοίγματα για αερισμό.

Η πόρτα έχει μηχανισμό κλεισίματος με ελατήριο και ένδειξη κατειλημμένου. Επίσης έχει σύρτη κλειδώματος από μέσα και σε περίπτωση ανάγκης να ανοίγει από έξω με ειδικό κλειδί.

Η ποιότητα κατασκευής των τουαλετων και η καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων χημικών, είναι πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα.

Οι τουαλέτες θα τοποθετηθούν σε σημείο προσβάσιμο από το φορτηγό καθ' υπόδειξη του Δήμου. Οι τουαλέτες θα παραδοθούν έτοιμες προς χρήση.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλεξάνδρεια  29 / 07 /2016                                          Αλεξάνδρεια   29 / 07 / 2016

H συντάξασα		                                          Ο Προϊστάμενος ΔΤΥ

Παυλοπούλου Πηνελόπη                                               Καραβασίλης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                                             Αγρ. & Τοπογρ.Μηχανικός