| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΕΡΓΟ: | «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του Δήμου» |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 49.998,89 € (μαζί με ΦΠΑ 23%) |
| K.A. 02.30.6662.01 | ΧΡΗΣΗ: | 2016 |
| Α.Μ. 2/2016 CPV:44113620-7 |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε προμήθεια ασφαλτικών υλικών για τις εργασίες συντήρησης του δημοτικού οδικού δικτύου (λακκούβες) του Δήμου Αλεξάνδρειας. Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Τα υλικά προορίζονται για το συνεργείο επισκευής και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Δήμου, προκείμενου να προβαίνουν στην επισκευή και ανακατασκευή τμημάτων οδοστρώματος που προκαλούνται από φθορές (τομές, λακκούβες κλπ.).

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής εφ’ όσον δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την προμήθεια υλικών.

ΟΜΑΔΑ Α΄

1) Ασφαλτόμιγμα Α265 που παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση με αδρανή υλικά προερχόμενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου.

Τα ενσωματούμενα υλικά είναι το συνδετικό υλικό, το οποίο είναι κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12591) τύπου 50/70 και αδρανή υλικά (χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα) τα οποία πρέπει να είναι καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγή, απαλλαγμένα από αποσαθρωμένα τεμάχια, σβώλους αργίλου, αργιλούχες επικαλύψεις και γενικά οποιασδήποτε φύσης περιβλήματα.

Επειδή η ψύξη των ασφαλτομιγμάτων που διαστρώνονται σε λεπτό πάχος είναι ταχεία, οι θερμοκρασίες παραγωγής είναι κάπως υψηλότερες από τις αντίστοιχες των ασφαλτομιγμάτων συνήθους πάχους. Οι συνιστώμενες θερμοκρασίες ανάμιξης (θερμοκρασία στην έξοδο του αναμικτήρα) είναι 140° - 155°C. Επισημαίνεται η ανάγκη τήρησης των θερμοκρασιών και κυρίως κατά την ανάμιξη, λόγω του κινδύνου αλλοίωσης της ασφάλτου. Το ασφαλτικό σκυρόδεμα θα μεταφέρεται με καθαρά οχήματα, των οποίων η καρότσα θα σκεπάζεται με κατάλληλο κάλυμμα προστασίας κατά τη μεταφορά ή την αναμονή προς εκφόρτωση.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παραγωγοί ή πωλητές του προϊόντος, υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν τα παρακάτω έγγραφα:

- Μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματος από αναγνωρισμένο εργαστήριο με αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών (αδρανή, άσφαλτος κλπ) από εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν στην πράξη.

- Υπεύθυνη δήλωση για την πηγή λήψης των αδρανών υλικών και πιστοποιητικό ελέγχου εργαστηρίων (κρατικών ή ιδιωτικών) για τα υλικά παραγωγής λατομείων.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας παραγωγής του ασφαλτομίγματος κατά ISO 9001:2008 και σήμανση CE.

Πριν την έναρξη παραγωγής του ασφαλτομίγματος και καθώς και όταν θα έχει γίνει η προμήθεια της μισής ποσότητας ασφαλτομίγματος, θα ελεγχθεί με δαπάνη του προμηθευτή από αναγνωρισμένο εργαστήριο η συμβατότητα του παραγόμενου ασφαλτομίγματος με αυτό που καθορίστηκε από τη μελέτη σύνθεσης και η τυχόν απόκλιση θα διορθωθεί.

### 2) Συγκολλητική επάλειψη

Λόγω του μικρού πάχους των αντιολισθηρών ταπήτων, απαιτείται συγκολλητική επάλειψη με μικρή ποσότητα ασφαλτικού γαλακτώματος, για την αποφυγή δημιουργίας επιφάνειας ολίσθησης του τάπητα πάνω στην επιφάνεια έδρασης.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, παραγωγοί ή πωλητές του προϊόντος, υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν πιστοποιητικά του προμηθευτή (βιομηχανίας), ότι το υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί διαθέτει πιστοποιητικό της εταιρείας παραγωγής του υλικού κατά ISO 9001:2008 και σήμανση CE για το υλικό.

ΟΜΑΔΑ Β΄

### 1) Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα

Έτοιμο συσκευασμένο ασφαλτόμιγμα σε σάκους ή δοχεία των 25 κιλών για την αποκατάσταση φθορών μικρής έκτασης της στρώσης κυκλοφορίας των οδών σε όλο το δημοτικό οδικό δίκτυο.  Το ψυχρό ασφαλτόμιγμα θα είναι έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για την μόνιμη επισκευή φθορών και λάκκων των οδοστρωμάτων και εύχρηστο στην εφαρμογή-διάστρωση σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να καλύπτει το συσκευασμένο ψυχρό ασφαλτόμιγμα είναι οι εξής:

- Θα είναι έτοιμο συσκευασμένο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε σάκους ή πλαστικά δοχεία των 25 κιλών και θα παραδίδεται στις αποθήκες του Δήμου σε ξύλινη παλέτα τύπου ευρωπαλέτας ή ανάλογου τύπου.

- Θα εφαρμόζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και δεν θα επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό ή βροχή.

- Θα διαστρώνεται χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση συγκολλητικής στην επιφάνεια εφαρμογής ή ανάμιξη του υλικού.

- Θα είναι έτοιμο και ακίνδυνο στην χρήση του και δεν θα απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί.

- Κατά την εφαρμογή-διάστρωση δεν θα απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ή ειδικά μηχανήματα ή ιδιαίτερα ειδικευμένο προσωπικό και η απόδοση στην κυκλοφορία της επισκευασμένης επιφάνειας θα είναι άμεση.

- Θα παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του υπολοίπου υλικού μετά το άνοιγμα της συσκευασίας για διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας.

- Το ψυχρό ασφαλτόμιγμα θα παραμένει ελαστικό για μακρύ χρονικό διάστημα μετά την χρήση του χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στην κυκλοφορία. Δεν θα παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών-διαστολών, δεν θα αποκολλάται από το οδόστρωμα και δεν θα παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παραγωγοί ή πωλητές του προϊόντος, υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν τα παρακάτω έγγραφα:

- Υπεύθυνη δήλωση τόσο του κατασκευαστή όσο και του προμηθευτή ότι ισχύουν τα παραπάνω σημεία (1) έως (7) της τεχνικής έκθεσης.

- Πρόσφατο Πιστοποιητικό Εργαστηριακού Ελέγχου του υλικού από το Κρατικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων ή διαπιστευμένο ιδιωτικό [μέχρι ένα (1) έτος πριν την διενέργεια του διαγωνισμού].

- α) Πληροφοριακό Δελτίο Ασφάλειας Υλικού & β) Πιστοποιητικό από το Γενικό Χημείο του Κράτους, Τμήμα Επικινδύνων Ουσιών (σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕC).

- Βεβαίωση για την διασφάλιση της διαχείρισης των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με το Νόμο 2931/01.

- Υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση, το εργοστάσιο κατασκευής του συσκευασμένου ασφαλτομίγματος και ότι αυτό θα παραμένει αναλλοίωτο για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους όταν η συσκευασία παραμένει κλειστή κατά την αποθήκευση.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας παραγωγής του συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος κατά ISO 9001:2008.

Η προμήθεια θα είναι τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το προϊόν εντός δυο εργάσιμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας. Σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, αυτό θα ελεγχθεί σε κρατικό εργαστήριο με έξοδα του προμηθευτή. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο με δικά του έξοδα και αχρεωστήτως για τον κύριο του έργου, ο οποίος, διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της πράξεως.

Η δαπάνη της προμήθειας του υλικού είναι συνολικού προϋπολογισμού 49.998,89 ευρώ με ΦΠΑ και θα αντιμετωπισθεί από Δημοτικούς Πόρους.

Η προμήθεια του υλικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

|  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αλεξάνδρεια 26/01/2016 |  |  | Αλεξάνδρεια 26/01/2016 |
|  | Η συντάξασα |  | Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. |
|  | Τσιτλακίδου Αθανασία |  | Καραβασίλης Χρήστος |
|  | Πολ. Μηχανικός |  | Αγρ. & Τοπ. Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΕΡΓΟ: | «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του Δήμου» |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 49.998,89€ (μαζί με ΦΠΑ 23%) |
| K.A. 02.30.6662.01 | ΧΡΗΣΗ: | 2016 |
| Α.Μ. 2 / 2016 CPV:44113620-7 |  |  |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΜΑΔΑ Α΄

Άρθρο 1ο Ασφαλτόμιγμα Α 265

Θερμό ασφαλτόμιγμα για την πλήρωση των λακκουβών, σε οδούς του Δήμου Αλεξάνδρειας, που παρασκευάζεται σύμφωνα με την μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνεται, η δαπάνη προμήθειας, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά του ασφαλτομίγματος σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, όπως επίσης και η δαπάνη των απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών, σύμφωνα με το τεύχος τεχνικής περιγραφής - προδιαγραφών.

Η επιμέτρηση της ποσότητας θα γίνεται από ζυγολόγια κάθε παραλαμβανομένου αυτοκινήτου.

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τιμή ενός τόνου ασφαλτομίγματος της ΠΤΠ Α 265:

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):   Πενήντα εννέα Ευρώ

(Αριθμητικώς):   59,00

Άρθρο 2ο Συγκολλητική επάλειψη

Ασφαλτικό γαλάκτωμα (συγκολλητική) για την αποφυγή δημιουργίας επιφάνειας ολίσθησης του τάπητα πάνω στην επιφάνεια έδρασης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται, η δαπάνη προμήθειας, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά του ασφαλτομίγματος σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Η επιμέτρηση της ποσότητας θα γίνεται από ζυγολόγια.

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τιμή ενός κιλού ασφαλτικού γαλακτώματος.

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):   Πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς):   0,50

ΟΜΑΔΑ Β΄

Άρθρο 1ο Ψυχρό ασφαλτόμιγμα

Έτοιμο συσκευασμένο ασφαλτόμιγμα σε σάκους ή δοχεία των 25 κιλών για την αποκατάσταση φθορών μικρής έκτασης της στρώσης κυκλοφορίας των οδών σε όλο το δημοτικό οδικό δίκτυο.  Το ψυχρό ασφαλτόμιγμα θα είναι έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για την μόνιμη επισκευή φθορών και λάκκων των οδοστρωμάτων και εύχρηστο στην εφαρμογή-διάστρωση σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Στην τιμή περιλαμβάνεται, η δαπάνη προμήθειας, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά του προϊόντος σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, όπως επίσης και η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών, σύμφωνα με το τεύχος τεχνικής περιγραφής - προδιαγραφών.

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τιμή ενός κιλού έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως):   Είκοσι έξι λεπτά

(Αριθμητικώς):   0,26

|  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αλεξάνδρεια 26/01/2016 |  |  | Αλεξάνδρεια 26/01/2016 |
|  | Η συντάξασα |  | Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. |
|  | Τσιτλακίδου Αθανασία |  | Καραβασίλης Χρήστος |
|  | Πολ. Μηχανικός |  | Αγρ. & Τοπ. Μηχανικός |