| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΤΙΤΛΟΣ: | «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά υλικά) » |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |
| Α.Μ. 4/ 2016 | ΜΕΛΕΤΗΣ | 49.997,45 € (με ΦΠΑ) |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Το σκυρόδεμα διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην τελική του θέση.

Άρθρο 1ο. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20

Για την παραλαβή του σκυροδέματος θα πρέπει να υποβληθούν από τον προμηθευτή τα κατάλληλα πιστοποιητικά (ISO 9001:2008,Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής εργοστασίου, πιστοποιητικό ποιότητας τσιμέντου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης τσιμέντου). Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υποβάλλεται στη Υπηρεσία από τον προμηθευτή η μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος, η οποία θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 5 του Κ.Τ.Σ. Κάθε φορτίο σκυροδέματος θα  παραλαμβάνεται με  Δελτίο Αποστολής που θα έχει τα κατάλληλα στοιχεία (Κατηγορία και τύπος του αποστελλόμενου τσιμέντου, επωνυμία και σήμα εργοστασίου παραγωγής, τόπο και ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία και ώρα αποστολής και ποσότητα του αποστελλόμενου υλικού). Ο τρόπος μεταφοράς και διακίνησης του σκυροδέματος θα υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας.

ΤΣΙΜΕΝΤΟ:

Οι τύποι τσιμέντου που θα χρησ/θούν θα είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:

Η μέγ. θερμοκρ. του τσιμέντου κατά την τροφοδοσία του στους αναμεικτήρες δεν θα υπερβαίνει τους 60 °C.

ΑΔΡΑΝΗ :

Τα αδρανή θα εξετάζονται, θα χαρακτηρίζονται και θα διαθέτουν σήμα συμμόρφωσης CE σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12620, και επιπλέον θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΤΣ.

ΝΕΡΟ:

Θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008. Σε κάθε περίπτωση το φρέσκο, πόσιμο, καθαρό νερό που δεν περιέχει συστατικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις επί της αντοχής και της ανθεκτικότητας είναι κατάλληλο για τη χρησιμοποίηση του στα συστατικά του σκυροδέματος. Η χρήση θαλασσινού νερού απαγορεύεται.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ:

Σχετικά με την ανάμιξη του σκυροδέματος έχει εφαρμογή το άρθρο 6 του Κ.Τ.Σ. Για τα συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος ισχύει η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

Η γενική αρχή που πρέπει να διέπει κάθε είδους μεταφορά σκυροδέματος είναι ότι δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται κατά την μεταφορά οι ιδιότητες αυτού και ειδικότερα ο λόγος Ν/Τ, η εργασιμότητα, η ομοιογένεια και η αρχική διαβάθμιση, καθώς επίσης να μην μεταβάλλεται σημαντικά η θερμοκρασία του. Για την επιλογή των μέσων μεταφοράς πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη, εκτός από το κόστος, οι τοπικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες και οι απαιτήσεις για το σκυρόδεμα. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές η μεταφορά μπορεί να γίνει στην περίπτωσή μας με αυτοκίνητα – αναδευτήρες. Ο συνολικός χρόνος μεταφοράς  και εκφόρτωσης του σκυροδέματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την 1 ώρα και 30 λεπτά ή να λάβει χώρα αριθμός στροφών μεγαλύτερος των 300. Για το εργοταξιακό σκυρόδεμα ο προαναφερθείς χρόνος μεταφοράς ισχύει από τη χρονική στιγμή ανάμιξης του τσιμέντου με το νερό, μέχρι τη χρονική στιγμή τέλους της εκφόρτωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Απαιτείται δειγματοληψία του σκυροδέματος που παραδίδει ο προμηθευτής και  εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Τ.Σ.. Εάν οι δοκιμές δείξουν ότι δεν πληρούνται οι ισχύουσες προδιαγραφές, απαγορεύεται η χρησιμοποίησή του.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3)

ΤΕ: 57,00 €  (πενήντα επτά ευρώ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Άρθρο 1ο – ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΛΕΥΚΗ ΙΣΙΑ:

Τσιμεντόπλακες 40X40 μέσου πάχους 3,5 εκ., κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο,

Αντοχή σε θλίψη  ≥ 600 kg/cm²

Απορρόφηση  <12% σε όγκο

Πυκνότητα  >2.20 kg/cm³

Αντοχή διαστάσεων  ±2mm

Αντίσταση σε οξέα  0.5mg/mm² (μείωση όγκου)

Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΤΕ: 0,80 €  (ογδόντα λεπτά)

Άρθρο 2ο – ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΥΡΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ :

Τσιμεντόπλακες 40X40 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 μέσου πάχους 3,5 εκ.

Αντοχή σε θλίψη  ≥ 600kg/cm²

Απορρόφηση  <12% σε όγκο

Πυκνότητα  >2.20kg/cm³

Αντοχή διαστάσεων  ±2mm

Αντίσταση σε οξέα  0.5mg/mm² (μείωση όγκου)

Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΤΕ: 1,20 €  (ένα ευρώ και είκοσι )

Άρθρο 3ο – ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΟ :

Τσιμεντόπλακες 40X40 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 μέσου πάχους 3,5 εκ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 4,

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ13369:2004,

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 450 kg/cm²

Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΤΕ: 1,35 €  (ένα ευρώ και τριάντα πέντε )

Άρθρο 4ο – ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ GLOSSY ΚΑΡΟ :

Τσιμεντόπλακες 40X40 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 μέσου πάχους 3,5 εκ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 4,

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ13369:2004,

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 0,53

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 450 kg/cm²

Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)

ΤΕ: 1,80 €  (ένα ευρώ και ογδόντα )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

Άρθρο 1ο – ΑΜΜΟΣ (συσκευασμένη-σακι 25 kg):

Η άμμος θα προέρχεται από χείμαρρο ή ορυχείο. Θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς και θα είναι απαλλαγμένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, τάλκη, μαρμαρυγία κτλ. Κόκκος με διατομή 0,01-0,5 mm. Πρέπει να έχει επίσης επαρκή μηχανική αντοχή και να μην αποσαθρώνεται. Η άμμος θα προσκομίζεται μέσα σε σφραγισμένους σάκους 25 kgr και θα αποθηκεύεται συσκευασμένη σε στεγασμένους, απόλυτα ξηρούς χώρους. Οι συσκευασίες θα φέρουν τη σφραγίδα του εργοστασίου παραγωγής του υλικού. Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή για ένα τεμάχιο

ΤΕ: 0,90 €  (ενενήντα λεπτά)

Άρθρο 2ο – ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ :

Για την προμήθεια των αδρανών υλικών, για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο χώρο του έργου (εργοταξιακό σκυρόδεμα). Συγκεκριμένα άμμος (max διατ. κόκκου 4 mm) και χαλίκι θραυστό λατομείου (διατ. κόκκου 31,5 mm), μετά την απαραίτητη επεξεργασία, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή σκυροδέματος ανάλογης αντοχής. Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. (Τιμή ανά 1 m3)

ΤΕ: 17,00 € (δεκαεπτά ευρώ)

Άρθρο 3ο  - ΤΟΥΒΛΑ πάχους 9 εκ. :

Τούβλο οριζόντιων οπών από χώμα ψημένο. Θα παραδίδεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό του CE.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 	Διαστάσεις (mm)  		Μ330 x Π90 x Υ150

Βάρος (Kg/τεμάχιο) 		3.700

Πάχος τοίχου (mm)  		90

Αριθμός τούβλων /m2   	18

Αντοχή σε θλίψη (N/mm2)  	3,0

Τα τούβλα πρέπει να είναι σκληρά και όχι εύθρυπτα, να μην έχουν σκασίματα και άλλα ξένα σώματα. Να είναι πολύ καλά διαμορφωμένα με λεία λεπτόκοκκη επιφάνεια και ακμές χωρίς ελλείψεις. Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή ανά 1 τεμ.

ΤΕ: 0,26 € (Είκοσι έξι λεπτά)

Άρθρο 4ο  - ΤΟΥΒΛΑ πάχους 18 εκ.:

Τούβλο οριζόντιων οπών από χώμα ψημένο. Θα παραδίδεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό του CE.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Διαστάσεις (mm)   Μ330 x Π180 x Υ150

Βάρος (Kg/τεμάχιο)  6.800

Πάχος τοίχου (mm)  150 ή 180

Αριθμός τούβλων /m2  15 ή 18

Αντοχή σε θλίψη (N/mm2)  3,0

Τα τούβλα πρέπει να είναι σκληρά και όχι εύθρυπτα, να μην έχουν σκασίματα και άλλα ξένα σώματα. Να είναι πολύ καλά διαμορφωμένα με λεία λεπτόκοκκη επιφάνεια και ακμές χωρίς ελλείψεις. Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή ανά 1 τεμ.

ΤΕ: 0,52 € (πενήντα δύο λεπτά)

Άρθρο 5ο:  ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ (συσκ. 1 lt):

Το πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των κονιαμάτων αντικαθιστά συνήθως τον ασβέστη. Επιβάλλεται να είναι πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως αερακτικό – πλαστικοποιητής κονιαμάτων τοιχοποιίας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα και πιστοποιητικά. Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή ανά 1 τεμ.

ΤΕ: 2,55 €  (δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά)

Άρθρο 6ο – ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ (ΡΟΛΟ  d=0,40 mm ):

Λαμαρίνα γαλβανιζέ, βαμμένη σε χρώμα κόκκινο. Πάχος 0,40 mm. Χρησιμοποιείται σε κατασκευή υδρορροών σε τμήματα ενώσεων στέγης και διάφορες άλλες εργασίες που απαιτείται ευλύγιστο υλικό όψη κόκκινου χρώματος. Το προϊόν παραδίδεται σε ρολό μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή για ένα κιλό (kg)

ΤΕ: 1,50 €  (ένα ευρώ και πενήντα )

Άρθρο 7ο  - ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΥΛΑΚΩΤΗ (d=0,40 mm) :

Λαμαρίνα με αυλακώσεις, πλάτους 0,85 μ με πάχος 0,40 mm. Θα καλύπτει τα διεθνή πρότυπα των αυλακωτών λαμαρινών. Θα παραδίδονται στα μήκη που θα ζητούνται και μαζί με τα πιστοποιητικά τους CE.

Τιμή για ένα 1 μ

ΤΕ: 3,80 €  (τρία ευρώ και ογδόντα)

Άρθρο 8ο – ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ (d=0,40 mm) :

Λαμαρίνα με τραπεζοειδείς πτυχώσεις, πλάτους 0,85 μ με πάχος 0,40 mm. Θα καλύπτει τα διεθνή πρότυπα των τραπεζοειδών λαμαρινών. Θα παραδ/νται στα μήκη που θα ζητούνται και μαζί με τα πιστ/κά τους CE.

Τιμή για ένα 1 μ

ΤΕ: 4,50 €  (τέσσερα ευρώ και πενήντα)

Άρθρο 9ο – ΤΣΙΜΕΝΤΟ (σακί 50 kg) :

Για την προμήθεια τσιμέντου, για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο χώρο του έργου (εργοταξιακό σκυρόδεμα).

Επισημαίνεται ότι χρησιμοποιείται η απαιτούμενη ποσότητα και ποιότητα τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) του σκυροδέματος.

Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000 και θα έχει ομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας. Συσκευασία : Σάκος των 50 κιλών.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι τύποι τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Το τσιμέντο θα παραδίδεται σε ανθεκτικούς χάρτινους σάκους, σφραγισμένους στο εργοστάσιο, οι οποίοι δε θα παρουσιάζουν καμία φθορά. Κάθε φορτίο τσιμέντου θα  παραλαμβάνεται με  Δελτίο Αποστολής που θα έχει τα κατάλληλα στοιχεία (Κατηγορία και τύπος του αποστελλόμενου τσιμέντου, επωνυμία και σήμα εργοστασίου παραγωγής, τόπο και ημερομηνία παραγωγής τσιμέντου, ημερομηνία αποστολής και ποσότητα του αποστελλόμενου τσιμέντου).

ΕΛΕΓΧΟΙ

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει δειγματοληψία του τσιμέντου και την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών. Αν οι δοκιμές δείξουν ότι το τσιμέντο δεν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του και δεν παραλαμβάνεται η συγκεκριμένη παρτίδα του προϊόντος.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:

Η μέγιστη θερμοκρ. του τσιμέντου κατά την τροφοδοσία του στους αναμεικτήρες δεν θα υπερβαίνει τους 60 °C.

Τιμή για ένα τεμάχιο

ΤΕ: 6,20 €  (έξι ευρώ και είκοσι)

Άρθρο 10ο   ΑΣΒΕΣΤΗΣ (σακί 25 kg)  :

Υδροξείδιο του ασβεστίου - Ca(OH)2  τον λεγόμενο σβησμένο ασβέστη, χρησιμοποιείται για τη παραγωγή του ασβεστοπολτού. Χρήση σε διάφορες οικοδομικές εργασίες . Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή ανά τεμάχιο

ΤΕ: 1,75 €  (ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε)

Άρθρο 11ο   ΣΙΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (1,50 μ ύψους):

Σίτα γαλβανιζέ για περίφραξη χώρων, με βρόγχους 5X5cm. Τα σύρματα θα είναι κολλημένα και θα έχουν πάχος τουλάχιστον 1,8mm. θα παραδοθούν τυλιγμένα σε ρολό 25 μέτρων.

Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή για ένα τεμάχιο

ΤΕ: 34,60 €  (τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα)

Άρθρο 12ο   ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ύψους 2,0 μ):

Πάσσαλος χαλύβδινος  με αντισκωριακή προστασία σε σχήμα γωνίας, πάχους 4mm, διαστάσεων πλάτους πλευράς 4cm και ύψους 2m.

Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή για ένα τεμάχιο

ΤΕ: 4,90 €  (τέσσερα ευρώ και ενενήντα)

Άρθρο 13ο :  ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ T92  (τεμαχιο 5,0Χ2,0):

Προμήθεια χαλύβδινoυ δομικού πλέγματος B500Α, τύπου Τ92, με διάκενο 15 Χ 15 εκ. σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1421.02 : 2007. Σε κάθε περίπτωση ολόκληρη η ποσότητα θα συνιστάται από χάλυβα αχρησιμοποίητο, καθαρό , απαλλαγμένο από απολεπίσεις, φολίδες, αλλοιώσεις, ρωγμές, παραμορφώσεις, χαλαρές πλάκες σκουριάς ή κατάσταση που δείχνει προχωρημένη οξείδωση. Κάθε προσκομιζόμενο φορτίο θα συνοδεύεται από το Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης που θα πρέπει να αναφέρει τα σχετικά στοιχεία (πελάτη, ποσότητα, τόπο αποστολής, κατηγορία χαλύβων, ένδειξη της σήμανσης-χώρα, μονάδα παραγωγής, κατηγορία χαλυβων, διαμέτρους ράβδων).

Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά συμόρφωσης. Τιμή για ένα τεμάχιο

ΤΕ: 12,55 € (δώδεκα ευρώ και πενήντα πέντε)

Άρθρο 14ο :  ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ T131 (τεμαχιο 5,0Χ2,0):

Προμήθεια χαλύβδινoυ δομικού πλέγματος B500Α, τύπου Τ131, με διάκενο 15 Χ 15 εκ. σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1421.02 : 2007. Πρόκειται για χάλυβα αχρησιμοποίητο, καθαρό, απαλλαγμένο από απολεπίσεις, φολίδες, αλλοιώσεις, ρωγμές, παραμορφώσεις, χαλαρές πλάκες σκουριάς ή κατάσταση που δείχνει προχωρημένη οξείδωση. Κάθε προσκομιζόμενο φορτίο θα συνοδεύεται από το Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης που θα πρέπει να αναφέρει τα σχετικά στοιχεία (πελάτη, ποσότητα, τόπο αποστολής, κατηγορία χαλύβων, ένδειξη της σήμανσης-χώρα, μονάδα παραγωγής, κατηγορία χαλύβων, διαμέτρους ράβδων). Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Τιμή για ένα τεμάχιο

ΤΕ: 17,00 € (δεκαεπτά ευρώ)

Άρθρο 15ο:  ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ :

Για την προμήθεια σύρματος Νο 16, αγκαθωτό ή όχι, γαλβανισμένο, με πρόσδεση με γαλβανισμένο σύρμα σε οποιαδήποτε βάση, σε όσες σειρές απαιτούνται (οριζόντιες, κατακόρυφες και διαγώνιες).

Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή για ένα κιλό (kg)

ΤΕ: 1,10 €  (ένα ευρώ και δέκα)

Άρθρο 16ο:  ΚΑΡΦΙΑ (διάφορα μεγέθη):

Για χρήση σε διάφορες οικοδομικές εργασίες, συνήθως γαλβανιζέ. Διατίθενται σε διάφορες διατομές και είδη, όπως καρφοβελόνες, δίχαλα, οροφής, ακέφαλα κ.λπ. Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή ανά kg.

ΤΕ: 1,20 €  (ένα ευρώ και είκοσι)

Άρθρο 17ο:  Σοβάς έτοιμος λευκός (σακί των 25 kg) :

ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΚΚΟΚΑ ΑΔΡΑΝΗ ΜΕ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ 1,2 ΜΜ, ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ. ΠΛΗΡΗ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗ-ΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΆ DIN 18550. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή για ένα Τεμάχιο (τεμ.)

ΤΕ: 9,00 €  (εννέα ευρώ)

Άρθρο 18ο: Κόλλα πλακιδίων λευκή C2TE (σακί των 25 kg)

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ. ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΕΝ12004 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C2 TE  GREEN BUILDING RATING ECO 4. Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή για ένα Τεμάχιο (τεμ.)

ΤΕ: 14,00 €  (δεκατέσσερα ευρώ)

Άρθρο 19ο: Τσιμέντο ποζολάνης (σακί 50 kg)

Το τσιμέντο ποζολάνης - CEM IV / B (P-W) 32,5 R ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των κατασκευών για αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Σε σύγκριση με το τσιμέντο CEM I είναι ανθεκτικό στην προσβολή θειικών και έχει χαμηλή θερμότητα ενυδάτωσης. Έχει ως βάση κλίνκερ τύπου Πόρτλαντ, που έχει αλεσθεί μαζί με πρόσθετα (συνδετικά). Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1, είναι κατηγορίας αντοχής 32,5 R (πρόωρες αυξημένες αντοχές). Είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα και φέρει σήμα CE. Τιμή για ένα Τεμάχιο (τεμ.)

ΤΕ: 7,70 €  (επτά ευρώ και εβδομήντα)

Άρθρο 20ο: Κεραμίδι μεσογειακό

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΠΌ ΑΡΓΥΛΟ, KATA EN 1304:2005. ΔΙΑΣΤΑΣΗ:480Χ310 ΜΜ. ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨH: EN53:1994, ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΩΤΙΑ: EN13501-5:2005, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ: EN13501-1:2007A1, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΝ539-1:2005, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝ539-2:2006. Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή για ένα Τεμάχιο (τεμ.)

ΤΕ: 0,80 €  (ογδόντα λεπτά)

Άρθρο 21: Στεγανωτικό ελαστομερές (σακί 15 kg)

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ). ΑΝΤΟΧΗ: 30oC-100oC. Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή για ένα σακί των 15 kg Τεμάχιο (τεμ.)

ΤΕ: 75,00 €  (εβδομήντα πέντε ευρώ)

Άρθρο 22: Κράσπεδο 100Χ25Χ16

ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ κατηγορίας τουλάχιστον C 16/20, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100Χ25Χ16 ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ13369:2004. Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή για ένα Τεμάχιο (τεμ.)

ΤΕ: 5,00 €  (πέντε ευρώ)

Άρθρο 23ο: Μάρμαρο λευκό ή γκρι, πάχους 2 cm

ΜΑΡΜΑΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 2 CM, ΣΕ ΛΕΥΚΟ & ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑ. Απορρόφηση νερού 0,5% (ΕΛΟΤ 747). Ειδικό βάρος 2600 kg/m3 (ΕΛΟΤ 748). Αντοχή σε θλίψη 510 kg/cm2  (ΕΛΟΤ 750). Αντοχή εφελκυσμού από κάμψη 68 kg/cm2 (ΕΛΟΤ 749). Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή για ένα Τετρ. Μέτρο (m2.)

ΤΕ: 35,00 €  (τριάντα πέντε ευρώ)

Άρθρο 24: Τσιμεντοσωλήνα Φ600

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗ, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1916, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 60 CM & ΜΗΚΟΣ 1Μ. Η min ποσότητα τσιμέντου προκτ/νων σωλήνων προτείνεται να είναι 350 kg ανά m3 σκυροδέματος ενώ ο max κόκκος των αδρανών δε θα ξεπερνά τα 20 mm. Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή για ένα τεμ.

ΤΕ: 26,00 €  (είκοσι έξι ευρώ)

Άρθρο 25ο: Τσιμεντοσωλήνα Φ800

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1916 ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 80 CM & ΜΗΚΟΣ 1Μ. Η min ποσότητα τσιμέντου προκτ/νων σωλήνων προτείνεται να είναι 350 kg ανά m3 σκυροδέματος, ενώ ο max κόκκος των αδρανών δε θα ξεπερνά τα 20 mm. Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή για ένα τεμ.

ΤΕ: 39,00 €  (τριάντα εννέα ευρώ)

Άρθρο 26ο: Λαμαρίνα κεραμιδί (φύλλο 1,17Χ3,00)

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΕ ΦΥΛΛΟ 1,17Χ3,00 ΚΑΙ  ΠΑΧΟΣ 0,4ΜΜ. Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας. Τιμή για ένα Τεμάχιο (Τεμ.)

ΤΕ: 25,00 €  (είκοσι πέντε ευρώ)

Άρθρο 27ο: Ράβδοι οπλισμού (διάφορες διατομές)

ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β500C, ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1421-3. ΔΙΑΤΟΜΗ Φ8-Φ20, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ 340 kg/cm². Πρόκειται για χάλυβα αχρησιμοποίητο, καθαρό , απαλλαγμένο από απολεπίσεις, φολίδες, αλλοιώσεις, ρωγμές, παραμορφώσεις, χαλαρές πλάκες σκουριάς ή κατάσταση που δείχνει προχωρημένη οξείδωση. Κάθε προσκομιζόμενο φορτίο θα συνοδεύεται από το Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης που θα πρέπει να αναφέρει τα σχετικά στοιχεία (πελάτη, ποσότητα, τόπο αποστολής, κατηγορία χαλύβων, ένδειξη της σήμανσης-χώρα, μονάδα παραγωγής, κατηγορία χαλύβων, διαμέτρους ράβδων).

Το προϊόν παραδίδεται μαζί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Τιμή για ένα Κιλό (kg).

ΤΕ: 0,90 €  (ενενήντα λεπτά)

|  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αλεξάνδρεια 24/06/2016 |  |  | Αλεξάνδρεια 24/06/2016 |  |  |  |  |
|  | Η συντάξασα |  | Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. |  |  |  |  |
|  | Μακρή Ζαχαρούλα |  | Καραβασίλης Χρήστος |  |  |  |  |
|  | Πολιτικός Μηχανικός |  | Αγρ. & Τοπογρ. Μηχανικός |  |  |  |  |