| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  | Αλεξάνδρεια, 12/06/2017 Αριθμ. Πρωτ. 16194 CPV: 48783000-0 Κ.Α.: 02.10.7135.02 |
| --- | --- | --- |
| -------------------------------- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |  |  |
| Ταχ. Δ/νση: | Εθνικής Αντίστασης 42 |  |
|  | ΤΚ 59300 Αλεξάνδρεια |  |
| Πληροφορίες: | Θεόδωρος Μαμουδέλης |  |
| Τηλέφωνο: | 23333-50155 & Fax: 23330-23625 |  |
| Email: | theomam@alexandria.gr |  |

Τεχνική Έκθεση:

“Προμήθεια Ηλεκτρονικού Διαδικτυακού Συστήματος Καταγραφής και Παρακολούθησης ζητημάτων

Δημοσίου Ενδιαφέροντος και Αιτημάτων Πολιτών Δήμου Αλεξάνδρειας”

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ενός Ηλεκτρονικού Διαδικτυακού Συστήματος Καταγραφής και Παρακολούθησης ζητημάτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος και Αιτημάτων Πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων καθημερινότητας του Δημότη και εν γένει ζητημάτων του Δήμου αποτελεί διαρκές ζητούμενο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Η διάχυση των νέων τεχνολογιών σε όλες τις πτυχές της ζωής μας σε συνδυασμό με την ευρεία διάδοση των έξυπνων φορητών συσκευών (smartphones/tablets) και της διαρκούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, αποτελούν όχι μόνο τα σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας αλλά και δυνητικά μέσα εντοπισμού, αναφοράς και επίλυσης δεκάδων ζητημάτων που συμβαίνουν καθημερινά στις πόλεις μας. Στο πλαίσιο αυτό, ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής, διαχείρισης και επικοινωνίας αυτών των ζητημάτων μεταξύ Δήμου – Δημοτών θα αποτελέσει το μέσο για την αποτελεσματική διαχείριση και ταυτόχρονα ευαισθητοποίηση των Δημοτών για τα θέματα του Δημοσίου Χώρου εν γένει.

Το προτεινόμενο πληροφοριακό σύστημα θα δώσει την δυνατότητα στους Δημότες να αναφέρουν μέσω του διαδικτύου ή μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων προβλήματα και ζητήματα που συναντούν στην καθημερινότητα τους και ταυτόχρονα στις υπηρεσίες του Δήμου ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης, δρομολόγησης και ενημέρωσης των Δημοτών για την επίλυση των ζητημάτων αυτών. Παραδείγματα τέτοιων αιτημάτων/ζητημάτων είναι ο δημόσιος φωτισμός, οι λακκούβες, η αποκομιδή σκουπιδιών/ογκωδών αντικειμένων και δεκάδες άλλα που απαντώνται καθημερινά στο Δήμο.

Το πληροφοριακό σύστημα / ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής και διαχείρισης ζητημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος και αιτημάτων πολιτών, θα αποτελείται από τρία διακριτά υποσυστήματα:

Υποσύστημα 1: Εφαρμογές διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων για την δήλωση αιτημάτων.

- Εφαρμογή έξυπνων κινητών τηλεφώνων (mobile app) για λειτουργικά συστήματα iOS και Android με στόχο οι πολίτες να μπορούν να τη χρησιμοποιούν δωρεάν για να δηλώνουν σε πραγματικό χρόνο ζητήματα που συναντούν στην καθημερινότητα τους μέσα από το κινητό τους τηλέφωνο (λακκούβες, δημόσιο φωτισμό, κάδους σκουπιδιών κ.ά.). Παράλληλα στην εφαρμογή θα παρουσιάζονται σημαντικά νέα και ανακοινώσεις του Δήμου καθώς και χρήσιμα τηλέφωνα τα οποία θα μπορεί να καλέσει άμεσα ο πολίτης.

- Ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Αλεξάνδρειας, μέσω της οποίας θα μπορούν οι πολίτες να δηλώνουν σε πραγματικό χρόνο ζητήματα που συναντούν στην καθημερινότητα τους (λακκούβες, δημόσιο φωτισμό, κάδους σκουπιδιών κ.ά.) όπως και στην εφαρμογή κινητών τηλεφώνων.

- Η βασική λειτουργικότητα του υποσυστήματος αφορά την αποστολή των αιτημάτων μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας, με τα παρακάτω απαραίτητα χαρακτηριστικά:

α) Δυνατότητα απόκτησης μοναδικού αριθμού αναφοράς.

β) Δυνατότητα λήψης χωρογεωγραφικού στίγματος στο χάρτη με χρήση ενσωματωμένου GPS (για τις κινητές συσκευές) ή επιλογή στίγματος στο χάρτη (για την διαδικτυακή εφαρμογή)

γ) Δυνατότητα εισαγωγής περιγραφικού κειμένου.

δ) Δυνατότητα επιλογής τύπου ζητήματος/προβλήματος από πρότυπη, δυναμική λίστα .

ε) Δυνατότητα επισύναψης φωτογραφίας.

Η χρήση του συστήματος θα είναι ανοικτή στους πολίτες κατόπιν εγγραφής τους, με απαραίτητη τη χρήση e-mail, ενώ η ταυτοποίησή τους θα είναι δυνατή μέσω μηνύματος sms κινητής τηλεφωνίας. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, θα είναι απαιτητή η αποδοχή των όρων χρήσης του Ηλεκτρονικού Διαδικτυακού Συστήματος Καταγραφής και Παρακολούθησης ζητημάτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος και Αιτημάτων Πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας, οι οποίοι θα αναγράφονται και στην διαδικτυακή εφαρμογή, όπως και στις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας.

Υποσύστημα 2: Διαδικτυακό (web based) διαχειριστικό σύστημα αιτημάτων.

Ειδικό υποσύστημα στο διαδίκτυο θα δίνει την δυνατότητα σε ταυτοποιημένους χρήστες, υπαλλήλους του Δήμου να διαχειρίζονται τα αιτήματα των πολιτών που καταφτάνουν στο Δήμο. Η πρόσβαση στο σύστημα θα πρέπει να πραγματοποιείται με οποιαδήποτε από τις τελευταίες εκδόσεις των κύριων φυλλομετρητών (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari) και από οποιαδήποτε συσκευή (laptop, PC, tablet) είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. To διαχειριστικό σύστημα θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Προβολή των αιτημάτων σε λίστα.

- Δυνατότητα πολλαπλών φίλτρων αναζήτησης και δημιουργίας αναφορών με βάση πολλαπλά κριτήρια.

- Επεξεργασία των αιτημάτων και δυνατότητα ανάθεσης στο αρμόδιο τμήμα/υπάλληλο του Δήμου.

- Σηματοδότηση με ειδική χρωματική σήμανση για το στάδιο επίλυσης της αναφοράς.

- Προβολή επεξεργασμένων στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τα συχνότερα προβλήματα, τα τμήματα με τον μεγαλύτερο φόρτο, τον μέσο χρόνο απόκρισης/επίλυσης κ.ά.

- Δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης του συστήματος από πολλαπλούς χρήστες.

- Δυνατότητα εγγραφής απεριόριστων χρηστών.

- Δυνατότητα επεξεργασίας χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης.

- Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων προς τους πολίτες, χρήστες του συστήματος.

- Μέσω του διαχειριστικού συστήματος, επικοινωνία μεταξύ των χρηστών μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων, κλειστή προς τους πολίτες.

Υποσύστημα 3: Καταχώρηση αιτημάτων που καταφτάνουν στο τηλεφωνικό κέντρο ή μέσω άλλων τρόπων όπως email, fax κλπ, στο Δήμο.

Ειδικό υποσύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την απλή εισαγωγή νέων αναφορών στο διαχειριστικό σύστημα του Δήμου. Τέτοιες αναφορές δύναται να καταφτάνουν στις υπηρεσίες του Δήμου μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, email, fax ή ακόμα και κατ’ ιδίαν επισκέψεων πολιτών στις υπηρεσίες.

Ταυτοποιημένοι υπάλληλοι του Δήμου θα έχουν την δυνατότητα να καταχωρούν στο κεντρικό διαχειριστικό σύστημα τις αναφορές/αιτήσεις αυτές με στοιχεία όπως διεύθυνση, όνομα και τηλέφωνο αιτούντος, είδος αιτήματος/αναφοράς και περιγραφή αιτήματος.

Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει για το Δήμο ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης αιτημάτων πολιτών ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής των αναφορών (κινητά τηλέφωνα, διαδικτυακή εφαρμογή, τηλεφωνικό κέντρο, email, fax κλπ).

Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πληροφοριακού Συστήματος

Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το πληροφοριακό σύστημα είναι:

- Σύστημα ανοιχτής αρθρωτής αρχιτεκτονικής με χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων ή αλλαγές διακριτών τμημάτων του λογισμικού.

- Διασυνδεσιμότητα με άλλα συστήματα/εφαρμογές με χρήση τεκμηριωμένων API, δυνατότητα διασύνδεσης /επικοινωνίας βάσει διεθνών standards (XML, SOAP κλπ).

- Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευέλικτη κατανομή φορτίου μεταξύ συστημάτων.

- Κρυπτογράφηση δεδομένων τόσο στην αποθήκευση όσο και στη ανταλλαγή/επικοινωνία.

- Προσβασιμότητα από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο (PC, Laptop, κλπ) χωρίς την απαίτηση αγοράς νέου εξοπλισμού από πλευράς Δήμου.

- Χρήση σχεσιακής βάση δεδομένων (RDBMS).

- Υποστήριξη Single Sign in/on πρόσβασης.

- Πλήρως ελληνοποιημένο user interface και υποστήριξη της αγγλικής γλώσσας (εφαρογή κινητών τηλεφώνων)

- Τυποποιημένα σχέδια εισαγωγής δεδομένων τόσο για τους πολίτες όσο και για τους διαχειριστές του Δήμου.

- Φιλοξενία (hosting) του συστήματος σε εγκατάσταση ευθύνης του αναδόχου χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο.

Με την προμήθεια και λειτουργική έναρξη του συστήματος ο Δήμος προσδοκά μεταξύ άλλων τα παρακάτω οφέλη:

- Να έχει άμεση και πραγματική εικόνα όλων των προβλημάτων/αιτημάτων της πόλης ζωντανά.

- Κάνει καλύτερο προγραμματισμό και προϋπολογισμό έργων.

- Ελέγχει καλύτερα την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του.

- Προβάλει την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

- Αποκτά νέο, σύγχρονο απευθείας κανάλι επικοινωνίας με τους πολίτες σε 24ωρη βάση.

- Επιτυγχάνει καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και μειώνει τη γραφειοκρατία.

- Προωθεί μια νέα κουλτούρα συμμετοχής και συνευθύνης.

Ο ανάδοχος, υποχρεούται ώστε:

- Το πληροφοριακό σύστημα να είναι λειτουργικό σε ένα μήνα μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με διάρκεια της άδειας χρήσης για ένα έτος από την πλήρη έναρξη της λειτουργίας του.

- Να παρασχεθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης προς το προσωπικό που θα υποδείξει ο Δήμος Αλεξάνδρειας σχετικά με την χρήση και σωστή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε χώρο επιλογής του Δήμου.

- Να προσφέρει τεχνική υποστήριξη για 1 έτος από την ημερομηνία λειτουργικής έναρξης του πληροφοριακού συστήματος, που θα περιλαμβάνει άμεση βοήθεια στη χρήση των εφαρμογών, του διαχειριστικού συστήματος, την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού, η άμεση ανταπόκριση του αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών.

- Δωρεάν αναβαθμίσεις των εφαρμογών στις νέες τους εκδόσεις και προσαρμογή τους σε τυχόν αλλαγές της νομοθεσίας.

Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια του Ηλεκτρονικού Διαδικτυακού Συστήματος Καταγραφής και Παρακολούθησης ζητημάτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος και Αιτημάτων Πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας, ανέρχεται στο ποσό των 5.591,16 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και δεν θα ξεπεράσει σε καμιά περίπτωση το ανωτέρω ποσό.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.7135.02 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 20.000€.

| O Συντάξας Μαμουδέλης Θεόδωρος ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ | Αλεξάνδρεια, 12-06-2017 Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ Δημήτρης Στάμος ΠΕ Γεωπόνων Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής |
| --- | --- |