Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η	Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STERGIOS FATSIS

Ημερομηνία: 2018.05.17

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-	1

1	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη μελέτη του «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ» στο ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.

Το οικόπεδο όπου προβλέπεται να κατασκευασθεί το έργο βρίσκεται στη Ραφήνα, στο ΟΤ 148, επί των οδών Αραφανιδών Αλλών και Ελλης Αλεξίου.

Το οικόπεδο είναι γωνιακό. Το τελικό εμβαδόν –κατόπιν της τελευταίας αποτύπωσης- ανέρχεται σε 3.016,77 μ2. Προέρχεται από « μεταβίβαση κοινόχρηστων εκτάσεων του αγροκτήματος Ραφήνας προς την ομώνυμον Κοινότητα» ,αγροτεμαχίου, υπ αριθμ.412, ευρύτερης έκτασης 17.600 μ2 στη θέση Αλώνια, με βάση το ΦΕΚ  378β/ 1961.

Παρουσιάζει ελάχιστη κλίση στην κατεύθυνση ΒΟΡΡΑ –ΝΟΤΟΥ της τάξης των 45 εκ.

Στο οικόπεδο υπάρχει έχουν εκδοθεί δύο οικοδομικές άδειες , η 1960/1994 και η 511/2000.

Με βάση την 1960/1994 ολοκληρώθηκε το βορεινό κτίριο του ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ(κτίριο 2 ορόφων με υπόγειο και δώμα) και με την 511/200, το νότιο κτίριο του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (κτίριο 2 ορόφων με υπόγειο, δώμα και στέγη το τμήμα του θεάτρου), στο οποίο ολοκληρώθηκε το κέλυφος του κτιρίου, όλο το ανατολικό τμήμα του- το οποίο και λειτουργεί ως ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και μέρος εσωτερικά του δυτικού τμήματος του ΘΕΑΤΡΟΥ (επιστρώσεις και ψευροροφές του φουαγιέ).

Η παρούσα μελέτη προβλέπει την ολοκλήρωση του θεάτρου με την προσθήκη εξώστη.

Συγκεκριμένα προτείνονται οι κάτωθι αλλαγές και εργασίες:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΩΣΤΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ

ΧΑΡΑΞΗ  ΓΡΑΜΜΗΣ  ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΗΝ  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ  ΠΛΑΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ με συνέπεια την υπερύψωση του δαπέδου του ισογείου και τον καθορισμό των βαθμίδων και σταθμών του εξώστη.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ-

ΙΣΟΓΕΙΟΥ έτσι ώστε να καταστεί δυνατή Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΞΩΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΥΑΓΙΕ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ, με στόχο την προσαρμογή του μεγέθους της στη δυναμικότητα του θεάτρου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ –ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

185 ΘΕΣΕΩΝ - με προτάσεις όσον αφορά τις επενδύσεις των τοίχων, την ακουστική οροφή, τα καθίσματα , τις βασικές εργασίες στη σκηνή (κυκλόραμα, παρασκήνια, αυλαία, φωτισμό).

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ , ισογείου και εξώστη, με την κατάλληλη επιλογή των επενδύσεων και υλικών( δάπεδο μοκέτα, καθίσματα με ειδικό ύφασμα, ψευδοροφή θεάτρου από διάτρητη γυψοσανίδα σε μελετημένο και καθορισμένο σχήμα) .

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΥΑΓΙΕ , με την προσθήκη της κλίμακας ανόδου στον εξώστη και την πρόταση διαμόρφωσης του βεστιαρίου

.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΡ, του

υποκείμενου του ισόγειου φουαγιέ, με τη συγκεκριμένη χωροθέτηση παρασκευαστηρίου και πάγκου bar.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, με στόχο την προσαρμογή του στη σύγχρονη αρχιτεκτονική αισθητική και την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΜΕΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, έτσι ώστε

να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ΑΜΚ στο θέατρο, η ευκολία στη μεταφορά σκηνικών και θεατρικού εξοπλισμού από το βορεινό τμήμα του περιβάλλοντα και η άμεση πρόσβαση  του πνευματικού κέντρου από βορρά , από το κύριο τμήμα του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου με την κατεδάφιση των υφισταμένων κερκίδων.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ.

Με	την	παρούσα	δεν	προστίθεται	νέο	πολεοδομικό	μέγεθος

(κάλυψης, συντελεστή δόμηση, όγκου).

Παράλληλα	δεν  προτείνεται  καμία  παρέμβαση  η	αλλαγή  στο υπάρχον κέλυφος της στέγης του θεάτρου.

Ι

Τα επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης του οικοπέδου είναι τα εξής:

|  | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΦΕΚ 65/Δ/1970 |
| --- | --- |
| Εμβαδόν οικοπ. | 3.016.77 Μ2 |
| Κάλυψη: | 40%Χ 3016,77 Μ2 = 1.206, 71 Μ2 |
| Δόμηση: | 0,60Χ 3016,77 Μ2 = 1810,06 Μ2 |
| Ημ/θριοι: | Ως ΝΟΚ |
| Ημ/θριοι- εξώστες | Ως ΝΟΚ |
| Ύψος κτιρίου | Ως ΝΟΚ |

Τα πραγματοποιημένα στοιχεία δόμησης του οικοπέδου, σύμφωνα με τις

εκδοθείσες οικοδομικές άδειες  1960/1994 και 511/2000 είναι τα εξής, ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΔΕΙΑ 1960/1994)

ΚΑΛΥΨΗ	558,22 ΤΜ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	1.102,86  Μ2

ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (511/2000)

ΚΑΛΥΨΗ	638,52  ΤΜ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	697,50 Μ2

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΛΥΨΗ	1196,74 ΤΜ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	1.800,36 Μ2

Τα αποτυπωμένα σε νέα καταμέτρηση περιγράμματα και μεγέθη των δύο κτιρίων είναι :

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ  ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ	562.24

Μ2

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤ.-ΠΝΕΥΜ. ΚΕΝΤΡΟΥ	664,28

Μ2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΛΥΨΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	1.226, 52

Μ2

Αρα  υπάρχει υπέρβαση κάλυψης βάσει των αδειών  29,78 Μ2, η οποία χρήζει τακτοποίησης.

ΥΠΑΡΧΟΝ  Σ.Δ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ	1.113,85 Μ2 ΥΠΑΡΧΟΝ Σ.Δ. ΠΟΛΙΤ.-ΠΝΕΥΜ. ΚΕΝΤΡΟΥ		729, 29 Μ2

ΣΥΝΟΛΙΚΟΝ Σ.Δ. ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	1.843,14 Μ2

Αρα  υπάρχει υπέρβαση Σ.Δ. βάσει των αδειών  42,78 Μ2, η οποία χρήζει τακτοποίησης.

- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Στόχος της μελέτης μας είναι η αξιοποίηση όλων των στοιχείων που θα βοηθήσουν στο βέλτιστο σχεδιασμό και ολοκλήρωση του θεάτρου και των βοηθητικών του χώρων που θα καλύπτει τις σύγχρονες εικαστικές απαιτήσεις , την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και την αισθητική αναβάθμιση του έσω και έξω χώρου.

Αναλυτικότερα  οι  στόχοι  του  έργου  είναι  η  ολοκλήρωση  του  υπάρχοντος κελύφους εξασφαλίζοντας :

- Τις αναγκαίες ανθρωπομετρικές απαιτήσεις όσον αφορά την χάραξη της ορατότητας των θεατών και στην πλατεία και στον εξώστη, διαφορά απόστασης όρασης από σειρά καθισμάτων σε σειρά 10 εκ.

- την καλύτερη ακουστική απόδοση της αίθουσας του θεάτρου.

- την αύξηση της δυναμικότητας του υπάρχοντος κελύφους του θεάτρου με την αύξηση των θέσεων των θεατών.

- την προσβασιμότητα των ΑΜΚ θεατών.

- Την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου

- Την κάλυψη όλων των βοηθητικών λειτουργιών του θεάτρου.

- Τις σύγχρονες απαιτήσεις για τη λειτουργία της σκηνής.

- Την αισθητική αναβάθμιση του εσωτερικού χώρου και των εξωτερικών όψεων και όγκων του κτιρίου.

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

  - Είσοδοι – έξοδοι – προσπελάσεις του κτιρίου

Στον σχεδιασμό παραμένει η κύρια είσοδος του θεάτρου από την οδό Ελλης Αλεξίου , μέσω του υπάρχοντος ημιυπαίθριου χώρου.

Αντικαθίσταται το υαλοστάσιο της κύριας εισόδου, λόγω απαιτήσεων της παθητικής πυροπροστασίας.

Παράλληλα για τη διαμόρφωση της όψης αντικαθίσταται και το δυτικό υαλοστάσιο στο φουαγιέ.

Διαπλατύνεται η εξωτερική κλίμακα ανόδου από τον περιβάλλοντα χώρο προς το κτίριο , έως το όριο μεταξύ των δύο υποστυλωμάτων του ημιυπαίθριου χώρου.

  - Φουαγιέ θεάτρου

Προτείνεται στο δυτικό τμήμα του φουγιέ η κλίμακα ανόδου προς τον εξώστη η οποία κλιμακώνει 5.29 μ ύψος με 24 ρίχτια.

Κατεδαφίζεται και αλλάζει φορά η υπάρχουσα κλίμακα ανόδου από το υπόγειο στο ισόγειο φουαγιέ, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η τοποθέτηση κλίμακας ανόδου στον εξώστη από το φουαγιέ – τον κοινόχρηστο χώρο του θεάτρου.

Κατεδαφίζεται η υπάρχουσα, υπερκείμενη της προτεινόμενης σκάλας ανόδου στον εξώστη, πλάκα σκυροδέματος καθώς και η δοκός σε όλο το άνοιγμα και έκταση της κλίμακας αυτής.

Κατασκευάζεται νέα πλάκα σκυροδέματος, πάνω από την υπάρχουσα την υπερκείμενη του θαλάμου ήχου, για τον προτεινόμενο εξώστη,

Παραμένουν στην αυτή θέση και τις αυτές διαστάσεις, οι θύρες εισόδου στην αίθουσα του θεάτρου , αλλάζοντας παράλληλα το υλικό τους (ξύλινες πυράντοχες).

Το βεστιάριο προτείνεται στο νότιο- ανατολικό άκρο του φουαγιέ .

Η θέση του χώρου υγιεινής ΑΜΚ και του θαλάμου ήχου παραμένει η υπάρχουσα.

Προτείνονται νέες ψευδοροφές και κουφώματα εσωτερικά και εξωτερικά.

  - Αίθουσα πλατείας θεάτρου.

Η κυρίως αίθουσα περιλαμβάνει 185 καθίσματα.

Προτείνονται δύο διάδρομοι κίνησης στην αίθουσα εκατέρωθεν του κεντρικού κορμού των 10 καθισμάτων . Ετσι διαμορφώνονται πλάγιες σειρές των πέντε καθισμάτων που εξυπηρετούνται από τους ίδιους διαδρόμους κίνησης..

Χαράσσεται η καμπύλη γραμμή ορατότητας του θεάτρου, με διαφορά απόστασης 10 εκ., η οποία οδηγεί στον επανασχεδιασμό και την υπερύψωση της γραμμής δαπέδου της αίθουσας με υψηλότερο σημείο στο νότιο άκρο της κατά 56 εκ από το υπάρχον δάπεδο.

Η πρόσβαση από το φουαγιέ γίνεται συνεπίπεδα με τη στάθμη του φουαγιέ και μέσω ράμπας πολύ ήπιας κλίσης ο θεατής προσεγγίζει τη στάθμη της όγδοης από τη σκηνή σειράς καθισμάτων, από την οποία και οδηγείται και στις δύο τελευταίες σειρές.

Ετσι επιτυγχάνεται η εξασφάλιση της καλής ορατότητας στο ήδη υπάρχον δάπεδο της αίθουσας.

Μειώνεται το βάθος της σκηνής έτσι ώστε η έκτασή της να είναι ανάλογη με την κλίμακα του θεάτρου.

Διαμορφώνονται τα παρασκήνια , η αυλαία και οι κινήσεις των χρηστών πάνω στη σκηνή.

Προβλέπονται, μετά από εκπόνηση της ακουστικής μελέτης, οι κατάλληλες επενδύσεις για την ακουστική απόδοση της αίθουσας καθώς και επενδύσεις των διαμήκη τοίχων της αίθουσας.

Σχεδιάζεται και η ψευδοροφή του προτεινόμενου εξώστη έτσι ώστε αφενός να μην εμποδίζει την ορατότητα των θεατών αφετέρου να δημιουργεί ένα άνετο και αισθητικά αναβαθμισμένο χώρο κάτω από αυτόν.

Κάτοψη ισογείου

  - Εξώστης

Ο εξώστης προτείνεται σε όλο το πλάτος της κυρίως αίθουσας και σε βάθος 6,30 μ από το νότιο τοίχο εισόδου αυτής.

Προβλέπεται να καλύπτει 50 σταθερά καθίσματα. Αποτελείται από τέσσερεις αναβαθμούς με καθίσματα.

Εχει μια είσοδο στο δυτικό του άκρο, η οποία οδηγεί στον δεύτερο αναβαθμό,

από τον οποίο οι θεατές οδηγούνται μέσω κλιμάκων στον πρώτο και στους άλλους δύο σε υψηλότερη στάθμη αναβαθμούς.

Εχει μελετηθεί και στον εξώστη η γραμμή ορατότητας από την οποία προκύπτουν και οι στάθμες των επιπέδων του εξώστη.

Ο φέρων οργανισμός του είναι μεταλλικός και ανεξάρτητος από τον υπάρχοντα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Στο μεταλλικό φορέα της υπάρχουσας στέγης καθώς και στις επιστεγάσεις του δεν προτείνεται καμία παρέμβαση.

Καθαιρείται η τελευταία υπάρχουσα πλάκα σκυροδέματος με τους δοκούς της- η οποία στέγαζε τους η/μ χώρους .

Κατασκευάζεται νέα πλάκα από σκυρόδεμα σε ψηλότερη στάθμη για να εξυπηρετήσει καθ ύψος τον εξώστη.

Το δάπεδο του εξώστη , όπως και της κυρίως αίθουσας επιστρώνεται με μοκέτα και τα καθίσματα προβλέπονται από ύφασμα.

Προβλέπεται, εκτός από τη δυτική κλίμακα εισόδου, και μια στην ανατολική πλευρά του, έτσι ώστε να υπάρξει σύνδεση και με το υπόλοιπο τμήμα του πνευματικού κέντρου.

Κάτοψη ορόφου

  - Υπόγειο   Χώρος bar και εκθέσεων.

Από την κύρια κλίμακα του φουαγιέ οδηγείσαι στον υπόγειο χώρο στον οπόι προβλέπεται χώρος παρασκευαστηρίου και bar καθώς και ελεύθερος κεντρικός χώρος εκθέσεων.

Κάτω από την σκάλα προβλέπεται κλειστή αποθήκη εξυπηρέτησης του bar.

Η γεωμετρία και τα υλικά των κατασκευών που προτείνονται –ο πάγκος του bar, οι ψευδοροφές- συνάδουν αρμονικά με τον όλο χώρο του θεάτρου.

Κάτοψη υπογείου.

  - Περιβάλλον χώρος

Οι παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο είναι τοπικές και εξυπηρετούν βασικά το θέατρο.

Στο νότιο τμήμα του θεάτρου επανασχεδιάζεται η εξωτερική κλίμακα ανόδου στον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του θεάτρου, με πλάτος ττην όλη απόσταση μεταξύ των υπαρχόντων υποστυλωμάτων.

Στο δυτικό τμήμα του περιβάλλοντος χώρου διαμορφώνεται ράμπα κλίσης 4% για την είσοδο των ΑΜΚ  στην κυρίως αίθουσα του θεάτρου.

Παράλληλα για τη μεταφορά και εξυπηρέτηση των αναγκών του θεάτρου επανασχεδιάζεται τοπικά στο βορειο-δυτικό τμήμα του περιβάλλοντα η πρόσβαση στο πίσω επίπεδο ,το άμεσο στη σκηνή του θεάτρου για ευκολία στη μετακίνηση και μεταφορά υλικών σκηνής και εξοπλισμού.

Ακόμα  στο  βόρειο-ανατολικό  άμεσο  περιβάλλοντα   προτείνεται   ανιούσα

εξωτερική κλίμακα ανόδου από τον βόρειο περιβάλλοντα στο κτίριο τυ πνευματικού κέντρου.

Καθαιρούνται οι υπάρχουσες εξωτερικές κερκίδες που εμπόδιζαν την είσοδο του πνευματικού κέντρου από βορρά και αντικαθίστανται με εξωτερική κλίμακα της ίδιας μορφολογίας με αυτήν της νότιας κύριας εισόδου του θεάτρου.

Έτσι ο βορεινός ακάλυπτος χώρος που οδηγεί στο Δημαρχείο θα οδηγεί άμεσα και στο άλλο κτίριο.

3.	ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η βασική επιδίωξη μας είναι να δημιουργήσουμε ένα κτίριο σύγχρονο που θα δηλώνει τη λειτουργία του και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για όλη την περιοχή και θα συνδιαλέγεται αρμονικά με το υπάρχον κτίριο.

Η γεωμετρία , η καθαρότητα των σχημάτων και οι χαράξεις είναι τα βασικά εργαλεία της αισθητικής μας πρότασης.

Τα υλικά των όψεων είναι λιτά και απλά (επένδυση με τσιμεντοσανίδα τύπου aquapanel , στηθαία προστασίας από υαλοπίνακες) , για να εναρμονίζονται με το υπόλοιπο υπάρχον κτίριο..

Διαμορφώνονται καθαροί και εύληπτοι όγκοι είτε με τη δημιουργία νέων είτε με ενοποίηση υπαρχόντων.

Ετσι στη νότια όψη τονίζεται ο όγκος του ημιυπαιθρίου- εισόδου και ενοποιούνται με την ανοικτή πέργκολα οι υπόλοιποι πίσω όγκοι.

Στη δυτική επιμήκη και μεγάλου ύψους όψη και σε συνέχεια με τη νότια διαμορφώνονται δύο βασικοί όγκοι , ο επάνω σε προεξοχή 60 εκ. από τον ισόγειο, σαν erker.

Σε διακριτό σημείο για να «σπάσει» το μεγάλο μέγεθος των δύο όγκων ο ισόγειος όγκος εισέρχεται στο erker.

Με την ίδια λογική διαμορφώνεται και η βορεινή όψη προς το κτίριο του Δημαρχείου, σε δύο όγκους που «μπλέκονται» ο ένας με τον άλλο.

Βασικό στοιχείο μόρφωσης των όγκων είναι  η πρόταση για τα πλάγια –

διατρέχουν τις όψεις, περνώντας μπροστά από τα ανοίγματα της πέργκολας η μπροστά  από εξωτερικά ανοίγματα του κτιρίου.

Τα μεταλλικά αυτά στοιχεία βρίσκονται-τρέχουν σε πλήρη συμφωνία μεταξύ τους σε όλες τις όψεις του κτιρίου.

Θεωρούμε ότι είναι το στοιχείο εκείνο που κάνει το κτίριο αναγνωρίσιμο και σημείο υπερτοπικής αναφοράς.

Τα χρώματα έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να προσδίδουν «ησυχία» στο κτίριο, συνάδουν αρμονικά με το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου και αφήνουν τον πρώτο λόγο στη γεωμετρία και τις χαράξεις των όγκων.

Η διαμόρφωση των τελειωμάτων του εσωτερικού χώρου διέπεται από την αυτή αισθητική και μορφολογία διαμόρφωσης των όγκων του κτιρίου.

Ετσι ο σχεδιασμός των επενδύσεων των τοίχων με γυψοσανίδα, του bar στο υπόγειο και των ψευδοροφών όλων των επιπέδων χαρακτηρίζεται από γεωμετρικές     χαράξεις     επιπέδων     –βασικά     πλαγίων_     τα     οποία

«κατακερματίζουν» το μεγάλο μέγεθος των στοιχείων , προσδίδοντας σκιάσεις με την ογκομετρία των κατακευών.

Οψεις κτιρίου και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις.